BOEUF TRACKER

Évolution technique et justification des choix

De YOLOv11 à YOLOv26 — et de NVIDIA CUDA à Apple Silicon

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Projet | Système de surveillance et de ré-identification bovine en temps réel |
| Auteur | Ismael Gansonre |
| Objet du document | Retracer, étape par étape, l'évolution du pipeline de vision et justifier chaque choix technologique |
| Période couverte | Juin 2026 — Août 2026 |
| Document complémentaire | PFE_individuel_rapport_final.md (rapport général du projet) |

# Sommaire

1.  Objet du document

2.  Vue d'ensemble chronologique

3.  Étape 1 — Socle initial : YOLOv11 + DINOv2 sur GTX 1660 Ti

4.  Étape 2 — De la boîte englobante à la segmentation d'instance

5.  Étape 3 — Limite identifiée : les faux positifs inter-espèces

6.  Étape 4 — Migration matérielle : NVIDIA GTX 1660 Ti → Apple M1 Pro

7.  Étape 5 — YOLOv11 (PyTorch/MPS) → YOLOv26 (MLX / Metal natif)

8.  Étape 6 — Reconnaissance de race : HSV → CLIP → SigLIP-2

9.  Étape 7 — Ré-identification : DINOv2 → MegaDescriptor

10.  Étape 8 — Analyse comportementale : du ratio d'aspect à la posture au sol

11.  Tableau récapitulatif des décisions

12.  Limites connues et honnêteté scientifique

13.  Perspectives

# 1. Objet du document

Ce document retrace le cheminement technique du projet Boeuf Tracker. Il ne décrit pas seulement l'état final du système : il explique pourquoi chaque brique a été choisie, quel problème concret l'a motivée, et ce qui a été mesuré ou observé pour valider la décision.

La logique de lecture est chronologique. Chaque étape suit la même structure : le problème rencontré, la solution retenue, la justification technique, puis le résultat observé. Des espaces sont réservés pour les captures d'écran qui illustreront chaque point.

Pourquoi documenter les échecs autant que les réussites Plusieurs approches présentées ici ont été abandonnées après avoir été implémentées et testées (analyse de robe par HSV, classification CLIP, détection de pâture par ratio d'aspect). Ces impasses sont conservées dans le document : elles justifient les solutions actuelles bien mieux qu'une présentation qui ne montrerait que le résultat final.

# 2. Vue d'ensemble chronologique

Le tableau ci-dessous résume les grandes phases du projet, reconstituées à partir de l'historique de versionnage du dépôt.

| Période | Phase | Évolution principale |
| --- | --- | --- |
| Juin 2026 | Prototype | Pipeline initial sur Google Colab. YOLOv11 + DINOv2. Interface Flask, puis Gradio, puis retour à Flask (tunnels instables). |
| Juin 2026 | Stabilisation | Passage du flux MJPEG à un sondage JPEG pour contourner les coupures de proxy. Repli CPU si aucun GPU. |
| Juillet 2026 | Industrialisation | Worker Re-ID asynchrone, interface Bun/Hono découplée, tableau de bord analytique, générateur de noms persistant. |
| Juillet 2026 | Enrichissement | Reconnaissance de race (CLIP puis SigLIP-2). Application de bureau Tauri. Base de données par vidéo. |
| Juillet 2026 | Migration | Passage de NVIDIA CUDA à Apple Silicon. CUDA → MPS → MLX. Adoption de YOLOv26 au format safetensors. |
| Août 2026 | Fiabilisation | Ré-identification par MegaDescriptor. Refonte du module comportemental. Couverture de tests automatisés. |

[ ESPACE RÉSERVÉ — INSÉRER LA CAPTURE D'ÉCRAN ICI ] Suggestion : capture de l'interface complète avec plusieurs bovins détectés, noms et comportements affichés.

Figure 1 — Vue d'ensemble de l'interface en fonctionnement

# 3. Étape 1 — Socle initial : YOLOv11 + DINOv2 sur GTX 1660 Ti

## Le besoin

Détecter des bovins dans un flux vidéo, les suivre d'une image à l'autre, et surtout les reconnaître individuellement d'une vidéo à l'autre — sans disposer d'un jeu de données annoté.

## Pourquoi YOLOv11

- Le jeu de données COCO, sur lequel YOLOv11 est pré-entraîné, contient déjà une classe « cow » (identifiant 19). Le système fonctionne donc immédiatement, sans annotation ni entraînement.

- Ultralytics intègre nativement le suivi multi-objets ByteTrack : la détection et le suivi sont obtenus en un seul appel.

- La littérature comparative en suivi de bétail place ByteTrack et ses variantes parmi les méthodes de référence.

- Le modèle est décliné en plusieurs tailles (n, s, m, l, x), ce qui permet d'arbitrer précision et vitesse selon le matériel.

## Pourquoi DINOv2 pour la ré-identification

Reconnaître un individu suppose une empreinte visuelle stable. Deux voies existaient : entraîner un réseau dédié sur nos propres bovins, ou utiliser un extracteur de caractéristiques générique.

- Sans annotation. DINOv2 est auto-supervisé : il produit un vecteur descriptif sans qu'aucune étiquette soit nécessaire.

- Fusion multi-signaux. L'empreinte DINOv2 a été complétée par un histogramme HSV (couleur de la robe) et un descripteur LBP (texture du pelage). Ces trois signaux sont complémentaires : le réseau profond capte la forme et la sémantique, l'histogramme la teinte, le LBP le motif fin.

## Le matériel de départ

| Caractéristique | GTX 1660 Ti |
| --- | --- |
| Architecture | Turing (sm_75) |
| Cœurs CUDA | 1536 |
| Mémoire vidéo | 6 Go GDDR6 |
| Cœurs Tensor dédiés | Aucun — le FP16 apporte environ 1,5× seulement |
| Débit mesuré | 20 à 28 images/s avec yolo11s-seg en 640 px |

La contrainte qui a orienté toute la suite L'absence de cœurs Tensor sur l'architecture Turing plafonne le gain apporté par la demi-précision. Le pipeline a donc été optimisé pour le débit plutôt que pour la précision maximale : résolution d'inférence modérée, calcul d'empreinte espacé dans le temps, et traitement d'une image sur deux lorsque nécessaire.

[ ESPACE RÉSERVÉ — INSÉRER LA CAPTURE D'ÉCRAN ICI ] Suggestion : capture montrant les boîtes englobantes et le compteur d'images par seconde.

Figure 2 — Détection de bovins avec le modèle YOLOv11

# 4. Étape 2 — De la boîte englobante à la segmentation d'instance

## Le problème observé

Une boîte englobante rectangulaire autour d'un bovin contient beaucoup d'éléments qui ne sont pas l'animal : herbe, ciel, portions d'un congénère voisin. Or l'imagette découpée dans cette boîte sert à calculer l'empreinte de ré-identification.

Conséquence directe : deux bovins photographiés sur un fond identique obtiennent des empreintes artificiellement proches, parce que le fond commun pèse dans le calcul. La confusion entre individus augmente.

## La décision

Passage de yolo11n.pt à yolo11s-seg.pt — c'est-à-dire d'un modèle de détection pure à un modèle de segmentation d'instance, qui produit un masque au pixel près épousant la silhouette exacte de chaque animal.

## Les bénéfices, dont un imprévu

- Empreinte plus propre. Le calcul de ré-identification porte sur l'animal seul, sans contamination par le décor.

- Lisibilité de l'interface. Le contour précis est plus parlant qu'un rectangle lors d'une démonstration.

- Bénéfice non anticipé : l'analyse de posture. Le masque de segmentation est devenu, bien plus tard, la donnée d'entrée qui a permis de résoudre la détection du broutage (étape 8). Sans segmentation, cette analyse aurait été impossible.

[ ESPACE RÉSERVÉ — INSÉRER LA CAPTURE D'ÉCRAN ICI ] Suggestion : deux captures côte à côte, ou une capture montrant les contours précis des silhouettes.

Figure 3 — Comparaison entre boîte englobante et masque de segmentation

# 5. Étape 3 — Limite identifiée : les faux positifs inter-espèces

## Le constat

Le système s'appuie sur la classe « cow » du jeu de données COCO, issue d'un modèle générique qui n'a jamais été spécialisé sur nos bovins. Ce modèle n'a pas appris « un bœuf » au sens de l'éleveur : il a appris une morphologie — un grand mammifère quadrupède, au corps massif et horizontal, vu en extérieur.

Toute espèce partageant cette silhouette est donc susceptible d'être classée comme bovin. C'est vérifiable en soumettant au système des vidéos d'autres animaux.

## Deux cas de figure à distinguer

| Cas | Comportement observé | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| Ovins (moutons) | Fréquemment détectés comme bovins | Faux positif attendu : morphologie très proche (quadrupède, corps horizontal, pâturage). COCO possède une classe « sheep » distincte, mais la frontière visuelle reste ténue à distance. |
| Éléphants | Parfois détectés comme bovins | Faux positif révélateur : le modèle généralise sur la silhouette massive et quadrupède. Cela illustre concrètement ce que le réseau a réellement appris. |

Pourquoi cette limite a été assumée plutôt que corrigée La corriger imposerait de spécialiser le modèle sur un jeu de données annoté de nos propres bovins : plusieurs centaines d'images étiquetées manuellement, puis un cycle d'entraînement. Ce travail dépasse le périmètre de la phase actuelle. La limite est donc documentée et démontrée explicitement, ce qui est préférable à une performance affichée sans mention de son domaine de validité. En conditions réelles d'exploitation — une caméra fixe sur une parcelle d'élevage bovin — aucun éléphant ne traverse le champ. Le risque pratique est donc faible, mais il devait être mesuré.

[ ESPACE RÉSERVÉ — INSÉRER LA CAPTURE D'ÉCRAN ICI ] Suggestion : capture d'une vidéo d'éléphants où le système applique une étiquette bovine. Montrer l'indice de confiance.

Figure 4 — Faux positif — éléphant détecté comme bovin

[ ESPACE RÉSERVÉ — INSÉRER LA CAPTURE D'ÉCRAN ICI ] Suggestion : capture d'une vidéo de moutons avec l'étiquette attribuée par le système.

Figure 5 — Faux positif — mouton détecté comme bovin

[ ESPACE RÉSERVÉ — INSÉRER LA CAPTURE D'ÉCRAN ICI ] Suggestion : capture de référence sur une vidéo de bovins, à placer en regard des deux précédentes pour la comparaison.

Figure 6 — Cas nominal — bovins correctement détectés

# 6. Étape 4 — Migration matérielle : NVIDIA GTX 1660 Ti → Apple M1 Pro

## Les motifs du changement

- Plafond matériel atteint. L'architecture Turing sans cœurs Tensor limitait le gain de la demi-précision à environ 1,5×. Les optimisations logicielles restantes offraient un rendement décroissant.

- Mémoire unifiée. Sur Apple Silicon, processeur et partie graphique partagent la même mémoire physique. Les transferts entre mémoire centrale et mémoire vidéo — un coût récurrent à chaque image sur architecture NVIDIA — disparaissent.

- Mobilité. Un ordinateur portable autorise la démonstration et le développement hors du poste fixe, ce qui compte pour un projet destiné à être présenté.

## Trois voies d'exécution explorées

| Voie | Nature | Verdict |
| --- | --- | --- |
| CUDA | Exécution native NVIDIA | Abandonnée avec le changement de matériel. |
| MPS | Couche de compatibilité PyTorch au-dessus de Metal | Fonctionnelle et retenue pour les modèles PyTorch (empreintes, classification de race). Reste une couche de traduction, donc non optimale. |
| MLX | Cadriciel Apple s'exécutant directement sur Metal | Retenue pour la détection YOLO. Voie la plus rapide (voir étape 5). |

Précision technique importante pour la soutenance Le Neural Engine — l'accélérateur dédié à l'inférence des puces Apple — n'est pas accessible depuis MLX. Il n'est atteignable que via CoreML. Une voie CoreML a effectivement été instrumentée et mesurée dans le module de diagnostic du projet, mais MLX a été conservé : la conversion CoreML impose une taille d'entrée figée et complique la chaîne de traitement, pour un gain qui ne le justifiait pas. Le gain de performance obtenu provient donc du GPU Metal et de la mémoire unifiée, et non du Neural Engine. Cette distinction mérite d'être énoncée : elle est vérifiable et sera probablement questionnée.

## Gain mesuré sur le calcul d'empreinte (demi-précision sur MPS)

| Mode de calcul | Avant (FP32) | Après (FP16) |
| --- | --- | --- |
| Imagette unique | 49 images/s | 60 images/s |
| Traitement par lots de 8 | 125 imagettes/s | 137 imagettes/s |

[ ESPACE RÉSERVÉ — INSÉRER LA CAPTURE D'ÉCRAN ICI ] Suggestion : capture de la page de diagnostic affichant le périphérique de calcul actif et les débits mesurés.

Figure 7 — Diagnostic matériel du système

# 7. Étape 5 — YOLOv11 (PyTorch/MPS) → YOLOv26 (MLX / Metal natif)

## Le raisonnement

MPS traduit les opérations PyTorch vers Metal. Cette traduction a un coût, et certaines opérations n'ont pas d'équivalent optimisé. MLX, conçu par Apple pour ses propres puces, s'exécute directement sur Metal et exploite la mémoire unifiée sans copie.

Gain mesuré : environ 2,6× par rapport à YOLOv11-s exécuté sur PyTorch/MPS, soit un régime d'environ 26 images par seconde en segmentation.

## Pourquoi le format safetensors

- Sécurité. Le format .pt de PyTorch repose sur la sérialisation pickle, qui peut exécuter du code arbitraire au chargement. Le format safetensors ne contient que des données.

- Vitesse de chargement. Le fichier est projeté en mémoire directement, sans désérialisation coûteuse.

- Interopérabilité. C'est le format attendu par l'écosystème MLX.

## Deux obstacles rencontrés — et leur résolution

Cette migration n'a pas été une simple substitution de fichier. Deux défauts de la bibliothèque MLX ont dû être contournés.

| Obstacle | Symptôme | Contournement retenu |
| --- | --- | --- |
| Accès concurrent à Metal | Arrêt brutal du processus lorsque deux inférences se chevauchent, situation provoquée par le serveur web multi-fils | Sérialisation des appels par un verrou d'exclusion mutuelle sur l'instance du détecteur |
| Perte des masques au suivi | La fonction de suivi intégrée reconstruit un résultat sans les masques de segmentation | Utilisation de la seule prédiction, complétée par un suivi par recouvrement de boîtes développé pour le projet |

Ce que cet épisode démontre Adopter une technologie récente apporte un gain de performance réel, mais transfère une part de la responsabilité d'ingénierie vers le projet. Le suivi par recouvrement de boîtes, écrit pour compenser un défaut de la bibliothèque, fait désormais partie intégrante du système et lui assure son indépendance vis-à-vis de ce composant.

[ ESPACE RÉSERVÉ — INSÉRER LA CAPTURE D'ÉCRAN ICI ] Suggestion : capture affichant le périphérique « mlx » actif et le compteur d'images par seconde, à comparer avec l'exécution sur MPS.

Figure 8 — Exécution sur MLX — gain de débit

# 8. Étape 6 — Reconnaissance de race : HSV → CLIP → SigLIP-2

L'identification de la race a connu trois générations successives. C'est l'exemple le plus net d'une fonctionnalité affinée par itérations, chacune motivée par une insuffisance mesurée de la précédente.

## Première génération — analyse de la robe par histogramme HSV

- Principe. Comparaison de la teinte dominante du pelage à une table de référence par race.

- Avantage. Coût de calcul négligeable, aucun modèle à charger.

- Limite rédhibitoire. Toutes les races à robe fauve — Charolaise, Limousine, Salers — se confondent. La couleur seule ne les distingue pas ; il faut tenir compte de la morphologie.

## Deuxième génération — CLIP en classification sans exemple

- Principe. Un modèle associant images et textes compare l'imagette du bovin à des descriptions textuelles de races. Aucun entraînement n'est requis.

- Progrès. Le modèle perçoit la forme, la texture et le contexte, et non plus la seule couleur.

- Limite. CLIP ViT-B/32 atteint environ 63 % sur le jeu de référence ImageNet. Cette capacité reste insuffisante pour des distinctions fines entre races proches.

## Troisième génération — SigLIP-2 So400m

| Critère | SigLIP-2 So400m |
| --- | --- |
| Identifiant | google/siglip2-so400m-patch16-384 |
| Nombre de paramètres | 1 136 millions |
| Performance de référence | 84,1 % sur ImageNet, contre environ 63 % pour CLIP ViT-B/32 |
| Motif du choix | État de l'art 2025 en classification fine sans exemple d'entraînement |
| Repli en cas d'indisponibilité | CLIP, puis analyse HSV — la chaîne se dégrade sans jamais interrompre le service |

## La décision de conception la plus importante de cette étape

Aucun modèle sans exemple d'entraînement ne peut garantir une distinction fiable entre races voisines. Plutôt que d'afficher systématiquement la race la mieux notée, le système applique un seuil de confiance.

Le seuil porte sur la marge — l'écart entre le premier et le second candidat — et non sur le score brut. Un score isolé n'informe pas sur la certitude ; c'est l'écart entre les hypothèses concurrentes qui la traduit. En deçà de la marge minimale, le système affiche « Race indéterminée ».

Un choix défendable en soutenance Afficher « Race indéterminée » plutôt qu'une race plausible mais incertaine est une position méthodologique assumée. Un système qui reconnaît ses limites est plus exploitable qu'un système qui affirme toujours quelque chose : l'éleveur sait quand il doit vérifier lui-même. Un correctif ultérieur a remplacé la fonction sigmoïde par une fonction softmax, la classification étant mono-étiquette : un bovin appartient à une seule race, les probabilités doivent donc se répartir entre les races et non être évaluées indépendamment.

[ ESPACE RÉSERVÉ — INSÉRER LA CAPTURE D'ÉCRAN ICI ] Suggestion : capture montrant une race identifiée avec son indice, et si possible un cas « Race indéterminée ».

Figure 9 — Identification de race avec indice de confiance

# 9. Étape 7 — Ré-identification : DINOv2 → MegaDescriptor

## La limite de DINOv2

DINOv2 est un extracteur généraliste, entraîné de façon auto-supervisée sur environ 142 millions d'images de toutes natures. Il produit d'excellentes représentations générales, mais n'a jamais été optimisé pour la question précise qui nous occupe : distinguer deux individus d'une même espèce, dont l'apparence est par définition très semblable.

## MegaDescriptor

| Critère | MegaDescriptor |
| --- | --- |
| Origine | Projet WildlifeDatasets — boîte à outils ouverte de ré-identification animale |
| Entraînement | Une trentaine de jeux de données de ré-identification animale |
| Portée | Indépendant de l'espèce |
| Performance annoncée | Surpasse nettement DINOv2 et CLIP sur les jeux de référence de ré-identification animale |
| Intégration | Chargement depuis le dépôt public de modèles, interface compatible avec l'existant |

## Ce qui a été conservé

La fusion à trois signaux — empreinte profonde, histogramme de couleur, texture du pelage — a été maintenue. Seul le composant profond a été remplacé. Ces signaux restent complémentaires : le réseau capte la forme et la sémantique, l'histogramme la couleur de la robe, le descripteur de texture les motifs fins que la couleur seule ne restitue pas.

Conséquence pratique du changement La dimension du vecteur d'empreinte change avec le modèle. Les bases existantes deviennent donc incompatibles. Le système détecte cette incompatibilité au démarrage et purge automatiquement les enregistrements obsolètes plutôt que de produire des comparaisons erronées.

[ ESPACE RÉSERVÉ — INSÉRER LA CAPTURE D'ÉCRAN ICI ] Suggestion : deux captures montrant le même animal reconnu sous le même nom dans deux séquences différentes.

Figure 10 — Ré-identification d'un même bovin sur deux vidéos distinctes

# 10. Étape 8 — Analyse comportementale : du ratio d'aspect à la posture au sol

Cette étape est la plus instructive du projet : deux approches successives ont été implémentées, testées, puis abandonnées avant qu'une troisième ne fonctionne. Le cheminement mérite d'être exposé en détail.

## Première tentative — ratio d'aspect de la boîte englobante

- Hypothèse. Un bovin qui broute baisse la tête ; sa boîte englobante devrait donc s'allonger verticalement, et le rapport largeur sur hauteur diminuer.

- Résultat. Échec. Les animaux qui broutaient manifestement étaient étiquetés « immobile ».

- Cause. Vu de profil — le cas le plus fréquent au pâturage — le corps reste long et horizontal, et la tête descend devant l'animal. La boîte demeure large. Le rapport d'aspect est pratiquement identique à celui d'un animal debout : il ne peut pas discriminer les deux situations.

## Deuxième tentative — répartition de la masse dans le tiers supérieur

- Hypothèse. Tête baissée, le haut de la boîte devrait contenir proportionnellement moins de masse.

- Résultat. Échec également.

- Cause. Le dos de l'animal, massif, occupe le tiers supérieur quelle que soit la position de la tête. Le signal est noyé.

## Troisième approche — la largeur au ras du sol

Le raisonnement a été repris depuis l'observation physique plutôt que depuis une intuition géométrique. Au niveau du sol, que voit-on réellement ?

- Animal debout : uniquement des sabots. Quatre colonnes étroites, chacune représentant environ 5 % de la largeur du corps.

- Animal qui broute : le mufle est posé au sol. Un bloc plein et continu, représentant 15 à 30 % de la largeur du corps, situé à une extrémité latérale.

Le critère retenu est donc la plus longue plage horizontale continue de masque dans la bande basse de la silhouette, rapportée à la largeur de l'animal. Ce signal est indépendant de l'orientation, de la distance à la caméra et de la résolution.

| Situation | Largeur relative au sol | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Animal debout — sabots seuls | 0,05 | Pas de broutage |
| Seuil de décision | 0,13 | — |
| Animal qui broute — mufle au sol | 0,20 | Broutage détecté |

Marge de séparation mesurée : facteur 4 entre les deux situations, ce qui rend le critère robuste.

## Deux mécanismes de stabilisation complémentaires

- Persistance temporelle. Sur une fenêtre glissante de douze images, il faut qu'au moins la moitié soit en position tête basse pour conclure au broutage. Un artefact isolé est éliminé ; à l'inverse, une image manquée ne rompt pas un broutage établi.

- Vote majoritaire sur le comportement. L'étiquette affichée est celle qui domine sur les sept dernières images. Cela supprime les changements d'étiquette erratiques d'une image à l'autre.

Une piste ouverte pour la suite L'amplitude du balayage latéral du mufle est déjà calculée et disponible dans le système. Un animal qui broute déplace continûment son mufle le long du sol ; un animal qui boit ou renifle garde la tête fixe. Ce signal permettrait de distinguer ces situations, aujourd'hui confondues.

[ ESPACE RÉSERVÉ — INSÉRER LA CAPTURE D'ÉCRAN ICI ] Suggestion : capture de la scène qui échouait auparavant, montrant les animaux désormais correctement étiquetés.

Figure 11 — Détection du broutage — plusieurs animaux étiquetés « pâture »

# 11. Tableau récapitulatif des décisions

| Domaine | Avant | Après | Motif du changement |
| --- | --- | --- | --- |
| Détection | YOLOv11-n (détection) | YOLOv11-s (segmentation) | Le masque isole l'animal du décor et fiabilise l'empreinte de ré-identification |
| Exécution | YOLOv11 sur PyTorch/MPS | YOLOv26 sur MLX | Exécution native sur Metal — environ 2,6× plus rapide |
| Format de modèle | PyTorch (.pt) | safetensors | Sécurité du chargement et rapidité de mise en mémoire |
| Matériel | NVIDIA GTX 1660 Ti | Apple M1 Pro | Mémoire unifiée, absence de transferts, mobilité |
| Ré-identification | DINOv2 (généraliste) | MegaDescriptor (spécialisé) | Modèle entraîné spécifiquement pour la ré-identification animale |
| Race | Histogramme HSV | SigLIP-2 So400m | La couleur seule ne sépare pas les races fauves |
| Confiance sur la race | Meilleur score affiché | Seuil sur la marge | Ne rien affirmer plutôt qu'affirmer à tort |
| Broutage | Ratio d'aspect | Largeur au ras du sol | Le ratio d'aspect ne discrimine pas en vue de profil |
| Stabilité temporelle | Décision par image | Fenêtre glissante | Suppression des changements d'étiquette erratiques |
| Persistance | Base unique | Base par vidéo | Restitution exacte des individus et de leurs noms au retour sur une vidéo |

# 12. Limites connues et honnêteté scientifique

Les limites suivantes sont énoncées volontairement. Elles délimitent le domaine de validité du système et orientent les développements à venir.

| Limite | Origine | Portée réelle |
| --- | --- | --- |
| Faux positifs inter-espèces | Classe générique issue de COCO, sans spécialisation sur nos bovins | Faible en exploitation réelle : une caméra fixe sur parcelle d'élevage ne voit pas d'autres espèces massives |
| Race non garantie | Classification sans exemple d'entraînement sur des races visuellement proches | Maîtrisée par le seuil de confiance : le système déclare son incertitude |
| Ré-identification non spécialisée | Aucun ajustement fin sur nos propres animaux | Fonctionne sur des troupeaux de taille modérée ; la confusion croît avec l'effectif |
| Absence de biométrie du mufle | Non implémentée à ce jour | C'est la voie identifiée pour dépasser durablement le niveau de précision actuel |
| Comportements confondus | Boire et brouter présentent la même posture tête basse | Le balayage latéral du mufle, déjà mesuré, permettrait de les séparer |

# 13. Perspectives

Trois axes se dégagent, classés par rapport entre effort requis et gain attendu.

## Axe 1 — Biométrie du mufle

Le mufle joue chez les bovins le rôle de l'empreinte digitale chez l'humain. La littérature récente rapporte des taux d'identification supérieurs à 98 % sur cette seule modalité. L'approche consisterait à détecter la zone du mufle sur la tête déjà segmentée, à en calculer une empreinte dédiée, puis à la fusionner avec l'empreinte corporelle existante — avec repli silencieux lorsque le mufle n'est pas visible.

## Axe 2 — Spécialisation du détecteur

Ajuster finement YOLO sur un jeu d'images annotées de nos propres bovins éliminerait les faux positifs inter-espèces et améliorerait la détection en conditions difficiles : animaux partiellement masqués, éloignés, ou en contre-jour.

## Axe 3 — Refonte de la couche de persistance

Le stockage par sérialisation binaire convient à l'échelle actuelle mais ne permet ni requête, ni accès concurrent, ni migration aisée. Une base relationnelle légère constituerait une amélioration immédiate ; au-delà de quelques milliers d'individus, un index de recherche vectorielle deviendrait nécessaire.

Document généré pour accompagner la présentation du projet Boeuf Tracker. Les espaces réservés aux figures sont à compléter avec les captures d'écran illustrant chaque étape.